# Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa samochodu ciężarowego o następujących  parametrach:

- Samochód ciężarowy używany rok produkcji nie późniejszy niż 2010 rok;

# Przebieg nie więcej niż 70 tys. km ( udokumentowany);

- Samochód ciężarowy kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zarejestrowany i dopuszczony na terenie Polski, spełniający wymogi polskich przepisów ruchu drogowego;

- Podwozie: 2 osiowe;

- Rodzaj nadwozia: skrzyniowy z wywrotem 3-stronnym;

- Kabina dzienna bez miejsc do spania;

- Koła o rozmiarze min. R22,5, ogumienie zgodne ze specyfikacją fabryczną pojazdu, koło zapasowe w standardzie. Stopień zużycia ogumienia – max 50%, opony zimowe;

- Akumulator ze skrzynką, mechaniczny wyłącznik główny akumulatora;

- Napęd o przełożeniu odpowiadającym warunkom pracy w trudnym terenie z dołączoną blokadą mechanizmu różnicowego 4x4;

- Podwozie przystosowane do pracy przy temperaturach spadających poniżej – 12 stopni  Celsjusza;

- Ładowność pojazdu minimum 5.000 kg;

- Elektryczne sterowanie szyb bocznych;

- Przednie lusterko rampowe/krawężnikowe;

- Instalacja elektryczna 24V;

- Gniazda 12V i 24V na desce rozdzielczej;

- Samochód przystosowany do montażu czołownicy do pługa odśnieżającego;

- Zaczep wraz z gniazdem elektrycznym i złączem pneumatycznym umożliwiającym dołączenie  przyczepy;

- Samochód ma być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z odległości co najmniej 500 m zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach;

- Układ chłodzenia napełniony płynem niezamarzającym do temperatury co najmniej – 30 st. C;

- Zbiornik paliwa o pojemności minimum 250 litrów, zamykany na klucz

- Dodatkowe wyposażenie:

  - Trójkąt ostrzegawczy

  - Gaśnica

  - Apteczka

  - Kliny do zabezpieczenia kół – 2 szt.

  - Dywaniki podłogowe, gumowe po obu stronach

- Samochód ciężarowy wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do przewidzianej przez producenta minimalnej pojemności zbiornika pojazdu

- Moc – nie mniej niż 320 KM

- Manualna skrzynia biegów

Piaskarka:

- Typ NPS.G o poj, 5-7 m3 i serowaniem  elektronicznym z czujnikami – sypanie do prędkości sterowane z pokładowego pulpitu elektronicznego – napęd hydrauliczny;

- Zbiornik na solankę,

- Przyłącza hydrauliczne – tył i bok,

- Skrzynia ładunkowa o pojemności 5-7 m3wykonana ze stali z dwustronnym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- Szerokość rozsypywania – od 2m do 10m

- Masa własna maszyny maksymalnie do 2000 kg

- Skrzynia wyposażona w sito, ruchomy obciążnik materiałów sypkich oraz w plandekę,

- Hydraulicznie napędzany przenośnik taśmowy i talerz rozrzutnika,

- Rynna zsypowa i talerz rozrzutnika ze stali kwasoodpornej,

- Sterowanie automatyczne pracą piaskarki z kabiny kierowcy w zakresie gęstości, szerokości, kierunku posapywania.

- Oświetlenie robocze i ostrzegawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Posiada wymagane prawem atesty i homologacje.

Pług śnieżny:

- Szerokość robocza min 2700 max 3300;

- Ilość pozycji roboczych 3;

- Masa własna maszyny nie mniej niż 1100;

- Wysokość robocza do 1200 mm;

- Zasilanie hydrauliczne;

- Oświetlenie obrysowe i drogowe;

- Lemiesze gumowe;

- Lemiesz uchylny;

- Z montażem o szerokości lemiesza 3,3 m;

- Zabezpieczenie przeciwciążeniowe,

- Bezawaryjne i bezpieczne pokonywanie przeszkód drogowych (system „by – pass”) – funkcja wychylania się pługa przy najechaniu na przeszkodę,

- Tablice ostrzegawcze,

- Posiada wymagane prawem atesty i homologacje,