Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA CZĘŚCI NR 2

Wymagania dla samochodu ciężarowego z posypywarką w ilości 1 sztuka

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY |  |
| --- | --- | --- |
| I. | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY |  |
|  | rok produkcji: nie straszy niż 2014 rok |  |
|  | napęd 4x4 z blokadą międzyosiowego mechanizmu różnicowego oraz dołączaną blokadą przedniego i tylnego mostu |  |
|  | silnik diesel EURO VI, minimum czterocylindrowy, moc min. 170 KM |  |
|  | skrzynia biegów z biegami roboczymi i pełzającymi oraz tempomatem |  |
|  | przedni wałek odbioru mocy |  |
|  | rozstaw osi- od 3000 mm do 3500 mm |  |
|  | szerokość pojazdu: maks. 2450 mm |  |
|  | pojazd powinien być przygotowany do rejestracji |  |
|  | pojazd powinien być przystosowany do ruchu prawostronnego |  |
|  | pojazd powinien posiadać skrzynię ładunkową z siłownikiem do podnoszenia kipra, z uchwytami do montażu urządzeń jak np.: piaskarka |  |
|  | pojazd powinien posiadać kabinę z wielofunkcyjną kierownicą, pneumatycznym fotelem kierowcy, szyba czołowa i lusterka podgrzewane; dodatkowo kabina powinna posiadać mechanizm pochylania mechaniczno - hydrauliczny |  |
|  | pojazd powinien posiadać oświetlenie robocze |  |
|  | pojazd powinien być sprawny technicznie, kompletny oraz gotowy do bezzwłocznego użytkownika |  |
| II. | PŁUG ODŚNIEŻNY, REGULOWANY, DWUELEMENTOWY LEMIESZ TYPU V |  |
|  | Pług powinien: |  |
|  | - być przystosowany do montażu i pracy z samochodem ciężarowym |  |
|  | - posiadać wymiary – długość lemiesza ok 3,3 m, szerokość robocza V ok 2,3 m. |  |
|  | - posiadać amortyzowane listwy zgarniające, światła obrysowe, osłonę zapobiegającą narzucaniu śniegu na maskę/ szybę pojazdu, odboje boczne i koła jezdne |  |
|  | - być sprawny technicznie, kompletny oraz gotowy do bezzwłocznego użytkownika |  |
| III. | PIASKARKA |  |
|  | Piaskarka powinna: |  |
|  | - być przystosowana do montażu i pracy z samochodem ciężarowym |  |
|  | - posiadać kratę zasypową oraz być przykrywana |  |
|  | - posiadać zbiornik na materiały sypkie o objętości min 2,5 m3 |  |
|  | - posiadać regulację szerokości oraz gęstości posypywania |  |
|  | - posiadać napęd hydrauliczny z taśmowym podajnikiem materiału |  |
|  | - posiadać podpory odstawcze |  |
|  | - posiadać oświetlenie ostrzegawcze i robocze |  |
|  | - posiadać talerz rozrzucający z systemem antykolizyjnym |  |
|  | - być sprawna technicznie, kompletna oraz gotowa do bezzwłocznego użytkownika |  |