Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego

ZP.271.6.2022

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU (część nr 1)

Podstawowe wymagania dotyczące parametrów technicznych, funkcjonalnych i wyposażenia określone w SWZ.

Zakup pojazdów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

Dotyczy: zakupu i dostawy 1 sztuki  AUTOBUSU

| Cecha, parametr | Pojazd |
| --- | --- |
| Marka Typ Silnik |  |
| Rok produkcji |  |
| Długość |  |
| Szerokość |  |
| Wysokość |  |
| Dopuszczalna masa całkowita |  |

| Wymagania Zamawiającego |  |  | Spełnianie TAK/NIE (jeżeli oferowany samochód spełnia wymagania w stopniu wyższym niż określony przez Zamawiającego należy podać te parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania techniczne i wyposażenie, które powinien spełniać autobus |  |  |  |
| Wymiary (bez lusterek) | Długość | Do 8,7 m |  |
|  | Wysokość | Do 3,2 m |  |
|  | Szerokość | Do 2,4 m |  |
|  | Wysokość przedziału pasażerskiego | Min 1,95 m |  |
|  | Rozstaw osi | Max 4800 mm |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita | Do 7500 kg |  |
| Rok produkcji | Rok produkcji | 2023 |  |
| Miejsca pasażerskie | Ilość miejsc siedzących | Min 33 miejsc siedzących stałych + kierowca, ( max. 40) |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa | Siedzenia pasażerów tapicerowane, wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa |  |
|  | Układ foteli | Fotele pasażerskie w układzie dwa po lewej, dwa po prawej stronie |  |
| Silnik | Zasilanie | Olej napędowy lub benzyna |  |
|  | Pojemność skokowa | Do 3000 cm3 |  |
|  | Norma emisji spalin | Euro 6 |  |
|  | Moc | Min 129 kW |  |
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa + bieg wsteczny |  |
| Zawieszenie | Zawieszenie osi przedniej | Mechaniczne |  |
|  | Zawieszenie osi tylnej | Mechaniczne lub pneumatyczne |  |
| Układ hamulcowy | Pozostałe | Systemy wspomagania hamowania ABS, ASR, ESP. Retarder |  |
| Koła | Ogumienie | Letnie |  |
|  | Koło zapasowe | Pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi i podnośnikiem |  |
| Konstrukcja/Poszycie | Rama nadwozia | Konstrukcja ramy/ kratownicy nadwozia zabezpieczona antykorozyjnie |  |
|  | Poszycie | Wykonane z elementów aluminiowych i/lub laminatów |  |
|  | Kolor lakieru autobusu | RAL 2003 ( pomarańczowy, szkolny ) |  |
|  | Pozostałe | Nie dopuszcza się autobusu, który będzie przerobiony z pojazdu bazowego samochodu ciężarowego kategorii N1, N2 i N3, co wiąże się z ingerencją w jednolitą konstrukcję pojazdu bazowego. |  |
| Ogrzewanie/Klimatyzacja | Ogrzewanie | Ogrzewanie niezależne od pracy silnika. |  |
|  | Konwektory | Po obu stronach przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Klimatyzacja | Oddzielne układy klimatyzacji dla przedziału kierowcy, oraz dla przestrzeni pasażerskiej |  |
| Drzwi/Wejśca | Drzwi przednie | O napędzie elektrycznym lub pneumatycznym, umieszczone z prawej strony pojazdu, sterowane z miejsca kierowcy |  |
|  | Drzwi tylne | O napędzie elektrycznym lub pneumatycznym, umieszczone z prawej strony pojazdu, sterowane z miejsca kierowcy lub drzwi tylne, awaryjne |  |
| Przestrzeń kierowcy | Fotel kierowcy | Resorowany z podłokietnikiem |  |
|  |  | Z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa |  |
|  | Kolumna kierownicy | Regulowana w min. dwóch płaszczyznach |  |
|  | Lusterka | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  |
|  | Pozostałe | Immobiliser |  |
|  |  | Tachograf cyfrowy |  |
|  |  | Ogrzewana szyba boczna w strefie kierowcy |  |
| Przestrzeń pasażerska | Izolacja | Izolacja termiczna i wygłuszenie wnętrza pojazdu |  |
|  | Płaty ścian bocznych i sufitu | Nietapicerowane, laminat |  |